第三部分  高端PC服务器及相关软件技术评标依据

评标依据：

根据中国国际电子商务有限公司高端PC服务器及相关软件设备招标书的要求，对相应投标书所涉及的内容依据下列标准进行评标。

- 评标硬指标：

评标硬指标是指投标人所投软件、硬件产品、技术方案、服务等必须满足招标的要求，不满足者将被认为是废标，不再进行软指标的评审。

在投标书中不满足下列要求之一的，判定为硬指标不达标。

- 硬件产品的技术指标低于投标书中要求的技术指标。招标书中没有指明可选的技术指标都应认为是必须要达到的技术指标。

- 软件产品的功能及主要性能不能达到投标书中所列的要求。允许不同厂家有各自的特点，可以通过不同方法达到要求。

- 技术方案存在重大技术问题。如技术方案不可行或遗漏了关键的软硬件产品造成方案无法实施的。

- 提供的服务不符合招标书要求的。

- 评标软指标：

评标软指标是指投标人所投软件、硬件产品、技术方案、服务等在满足硬指标的前提下，对投标人的各项综合技术水平的评比。

评标项目

具体评比项目及评分标准如下，每项评分按１０分计，按投标产品横向比较和同当前流行的评判标准判定，好５分；较好７分；很好１０分，处于中间状态的也可评定中间分数，评定分数少于５分的按不符合评标硬指标计：

- PC服务器评分要求（权重50%，总分50分）

本部分得分为下列5项实际得分合计。

  - 产品具体性能指标之一：高端应用服务器的主要技术指标

主要对比投标人提供的高端应用服务器的CPU、内存、TPC值、内存可扩展能力、CPU可扩展能力（扩至八路及以上）等技术指标，并进行打分，此项满分10分。

  - 产品具体性能指标之二：主要对比投标人提供的高端应用服务器的磁盘配置、网卡性能、网卡对虚拟化的支持、远程管理方式、故障预警能力等技术指标，并进行打分，此项满分10分。

  - 产品具体性能指标之三：主要对比投标人提供的高端应用服务器在虚拟化方式下的运行效率、I/O能力及相关技术评测指标，此项满分10分。

  - PC服务器相关服务：对于高端PC服务器投标产品，按照是否有5年7*24的原厂商提供现场技术支持及支持的程度、响应速度等进行评分。此项满分10分。

  - 按投标人提供的产品的先进性及先进性程度进行评分，以投标人提供的2010年度IDC整体服务器市场报告为准，此项满分10分。

- 其他产品评分要求（权重20%，总分20分）

本部分得分为下列3项实际得分合计*2/3。

  - 产品

主要对比投标人提供的虚拟化产品、操作系统、备份软件及迁移保护设备的整体性能、品牌先进性和品牌知名度、产品模块的统一性、相互兼容性和整合程度等指标，并进行打分，此项满分10分。

  - 服务

主要对比投标人提供的虚拟化产品、操作系统、备份软件及迁移保护设备所提供的服务方案，并进行打分，此项满分10分。

  - 培训

根据投标人提供的产品是否有相关技术培训，以及培训是否由原厂商提供、培训方式、培训周期等进行评分。此项满分10分。

- 实施方案评分要求（权重30%，总分30分）

  - 云计算理念的管理方案要求，按照各投标人提供的基于云计算理念的资源管理方案的完整性、有效性、可行性及实施细则、实施周期、可实现结果等进行对比，作为重要评分依据，此项满分20分。

  - 投标方的资质及技术实力

按投标方提供资质的多少、技术实力强弱、提供云计算和虚拟化实施案例进行评分。此项满分10分。

第四部分  高端PC服务器及相关软件技术规格及要求

## 1、项目说明

本次招标设备基本要求如下：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高端PC服务器 | 12台 |
| 2 | 虚拟化软件 | 1套 |
| 3 | Linux操作系统 | 10套 |
| 4 | Windows 操作系统 | 10套 |
| 5 | 备份软件 | 1套 |
| 6 | 迁移保护设备 | 1台 |

## 2、项目介绍

### 建设需求

本次所采购的设备及软件将用于中国国际电子商务有限公司（简称：CIECC）的各项业务系统。

## 3、设备技术要求

3.1服务器技术要求：

| 序号 | 技术指标 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 制造商 | 国际或国内知名厂商，4U机架式服务器 |
| 2 | 数量 | 服务器数量 | 12台 |
| 3 | 处理器 | 处理器类型 | 配置不得低于6核Intel®Xeon® E7530处理器(1.866GHz,12MB缓存,105W) |
|  |  | 单台处理器配置数量 | 配置不少于4颗 |
| 4 | 内存 | 内存类型 | DDR3 1066MHz，支持内存高级管理功能（高级ECC、内存镜像、内存热备份、内存冗余位校验） |
|  |  | 内存配置 | 配置不少于128GB（8GB/条），≥64个内存插槽，可扩展至1TB以上 |
| 5 | 磁盘 | RAID卡 | 配置不少于512MB缓存，带电池保护，支持RAID 0/1/1+0/5/5+0 |
|  |  | 内置硬盘配置 | 配置不少于4块600G SAS 6G 2.5"双端口热插拔硬盘 |
| 6 | HBA卡 | 光纤适配卡 | 配置2块 4GB FC适配卡，配置2根5米以上的LC-LC光纤线 |
| 7 | 网络 | 网卡 | 配置不少于4块 具有VMDQ技术、支持英特尔虚拟化互联技术(Intel® VT-c)的INTEL ET双端口千兆网卡 |
| 8 | 输入输出 | 光驱 | 配置超薄DVDRW驱动器 |
| 9 | 电源及风扇 | 冗余组件 | 配置不少于2个热插拔电源；标配热插拔冗余风扇 |
| 10 | 操作系统 | 操作系统 | 必须支持MS Windows Sever 2008(32位和64位)、32位和64位版的Red Hat Enterprise Linux 和 SUSE Enterprise Linux 、Vmware ESX Server 4i及以上版本 |
| 11 | 管理方式 | 远程管理 | 1、提供远程控制管理卡(100M) 2、具备虚拟媒体、电源监控、服务器健康日记等功能 |
| 12 | 技术支持服务要求 | 服务 | - 需提供5年原厂商7*24 技术服务，提供原厂5年售后服务承诺函 - 提供2台HP SUPERDOME数据迁移直至结束期间的HP设备保修服务 |

3.2虚拟化软件技术要求：

| 序号 | 指标项目 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | 1套，配置24颗CPU企业级许可，支持每服务器四路CPU, 每CPU ≥6核; 软件许可内存≥256GB；1年以上软件服务许可 |
| 2 | 基本要求 | 1个管理中心的企业级产品使用许可，无物理服务器数量限制，软件许可内存≥256GB ，1年以上软件服务许可 |
|  |  | 同时支持32位和64位的操作系统。 |
|  |  | 采用裸机体系结构，从而提供高性能，高可用高扩展性 |
|  |  | 支持现有市场上主要服务器厂商的主流X86服务器 |
|  |  | 兼容现有市场上X86服务器上能够运行的主流操作系统 |
|  |  | 兼容现有市场上主要的存储阵列产品，如SAN、NAS和iSCSI产品 |
|  |  | 兼容现有市场上主要的网卡和HBA卡产品 |
|  |  | 支持在X86服务器上建立多个虚拟机分区 |
|  |  | 虚拟机可实现物理平台系统的全部功能 |
|  |  | 每个虚拟机可以安装独自的操作系统 |
|  |  | 每个虚拟机之间可以做到隔离保护，其中一个虚拟机发生故障不会影响同一个物理机上的其他虚拟机。 |
|  |  | 在同一物理服务器上可以同时运行异构操作系统平台的虚拟机 |
|  |  | 每个虚拟机可以支持虚拟多路CPU（每个VM的vCPU个数可以达到8个）以满足高负载应用环境的要求 |
| 3 | 高级虚拟化功能 | 支持运行同一操作系统的多个虚拟机之间的内存页面复用技术，以最大化内存的使用。 |
|  |  | 无需停止虚拟机的运行，即可在一个物理机内动态分配调整虚拟机的资源。 |
|  |  | 内置的虚拟交换机，支持VLAN,trunk等功能，并能与主流品牌的交换设备间实现互联及网络访问。 |
|  |  | 可以和主流的备份软件结合，进行在线的主机外方式的全备份和增量备份。 |
| 4 | 高可用性要求 | 可在虚拟机上的应用正常运行时，将其从一台物理服务器上迁移到另一台物理服务器上 |
|  |  | 支持HA功能，当一台物理机发生故障时，之上的VM（虚拟机）可以实现在集群之内的其它物理机上重新启动，保障业务连续性。 |
|  |  | 可实现多台物理服务器的之间的相互热备，满足高可用性要求 |
|  |  | 可实现多台物理服务器上的虚拟机根据资源使用情况进行动态的迁移调整 |
|  |  | 可对物理服务器上的所有虚拟机进行统一的集中备份，并可实现文件级或卷级备份，且能与第三方备份软件无缝兼容 |
|  |  | 虚拟机不但可以通过文件系统访问存储设备，而且支持直接访问裸设备，可直接使用本地硬盘或集中存储，如SAN、NAS和iSCSI来安装虚拟机。 |
| 5 | 可管理性 | 统一的图形界面管理软件，可完成虚拟机控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等管理工作 |
|  |  | 管理软件具有验证功能，只有特定的用户才能进行管理 |
|  |  | 提供安全的远程监控和管理模式 |
|  |  | 虚拟机故障能使现自动报警功能 |
|  |  | 提供现有资源CPU、网络、磁盘使用率等指标的实时数据统计，反映目前各虚拟服务器、虚拟机的资源瓶颈， |
| 6 | 技术支持服务要求 | 1、提供虚拟化软件原厂或原厂认证3年期7*24技术支持服务，支持服务器虚拟化软件与存储系统的安装服务。要求以经过软件厂商认证的工程师为首的技术支持团队进行免费的初始化安装及培训，保证用户能够充分熟悉该软件环境。 2、1年Basic级SnS：产品更新和升级。 3、提供不少于8人天的原厂或原厂认证技术培训 |

3.3操作系统技术要求：

| 序号 | 指标项目 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LINUX操作系统及数量 | 企业级64位操作系统，可平稳运行在主流虚拟化软件VMWARE之上,共10套 |
| 2 | WINDOWS操作系统及数量 | Windows 2008 server 企业级64位操作系统，可平稳运行在主流虚拟化软件VMWARE之上，共10套 |

3.4备份软件技术要求

| 指标项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 许可数量 | 1、支持ORACLE RAC在线方式的备份，配置支持两套Linux平台Oracle RAC备份许可； 2、使用VMWare提供的VCB接口实现虚拟机的备份，配置支持不小于6台物理服务器许可。 |
| 支持多种操作系统 | 备份软件Server端须支持所有主流Windows平台；备份软件Client端需支持通用操作系统平台，包括：AIX、HP-UX、Solaris， Windows、Linux和VMware等。 |
| 支持多种网络环境 | 支持TCP/IP网络环境的数据备份，以及可以升级到SAN环境下的LAN Free备份，支持多平台Server Free备份。 |
| 支持多种数据库和应用系统 | 支持各种数据库平台（包括DB2、SQL Server、Oracle、Informix、Sybase、Domino等数据库产品，以及SAP/Lotus/Exchange/Documentum等应用）的在线和离线备份。 |
| 支持Oracle RAC并发备份与恢复 | 支持对于Oracle RAC的在线的、多节点的同时并发数据备份，保证整体数据库的快速备份，同时恢复时可以通过其中某个节点做，也支持多节点并发进行 |
| 支持Cluster环境备份任务 | 支持备份应用的高可用，实现备份服务器、多种备份客户端的高可用(IBM HACMP/Sun Cluster/HP MC Service Guard以及MSCS)，同时支持Cluster中的虚拟主机备份，配合以上Oracle RAC实现单一数据库在多实例运行情况下的的虚拟客户机的并发备份和恢复。 |
| 支持VMWare虚拟机备份 | 使用VMWare提供的VCB接口实现虚拟机的备份，可以实现文件级别和虚机映像级别等多种方式的备份，配置支持不小于6台物理服务器许可。 |
| 支持自动回收介质 | 支持对磁带、磁盘设备的空间的自动回收利用 |
| 支持动态迁移数据 | 支持备份到磁盘的数据可以按照容量的使用情况向磁带介质进行数据的迁移或者复制，并且提供不同的回收周期 |
| 支持多种备份方式 | 支持自动和手动发起的备份。 |
| 支持小文件备份 | 支持对大量小文件的高效备份。 |
| 支持数据库的备份与恢复 | 支持数据库的在线备份。 数据库恢复时，可做最近时间点恢复或者恢复到指定的时间点。 |
| 支持邮件的备份 | 支持对Exchange/Lotus Notes的备份。支持邮箱级备份，增量备份，支持邮箱以及增量邮件恢复 |
| 支持多种存储备份设备 | 支持多种类型的存储设备，支持多种类型的磁盘阵列、磁带库和磁带机。 支持对于备份设备的冗余，当某设备出现故障时，备份任务可自动切换到其他备份设备。 支持备份过程中对于性能的实时监控，并且详细备份设备的各种运行状态。 |
| 支持磁盘备份 | 支持以磁盘作为备份设备或备份缓存的多级备份介质架构。 |
| 支持可视化人机界面 | 支持以图形或WEB方式查询各种信息，包括在管理范围内设备的状态和性能信息、各种数据保护参数、各种备份作业的设置信息、各种备份/恢复作业的执行状态统计信息、各种备份业务数据的相关信息等。 |
| 支持本地化管理和维护 | 提供全面的本地化的配置管理和监控，提供多语言的用户可选的管理界面和语言种类，全面支持简体中文的界面操作，方便中国客户的管理维护 |
| 支持对备份介质的管理 | 支持如磁带自动标签、磁带信息的自动一致性同步、标记出错磁带等； |
| 支持对备份任务做优先级设定 | 支持对系统中的备份任务的优先级的设定，保证重要任务的任务优先级别较高； |
| 支持备份性能的实时监控 | 在对整体备份任务进行调优时，可以支持监控各个备份设备的速度、运行状态，方便用户管理员的调优和排错； |
| 支持备份统计 | 支持对于所有备份内容的统计并形成报告功能，支持对于数据备份任务、备份数据种类、备份任务持续时间，并且对于备份设备的使用频率等各种类型的统计，形成文本以及图形方式的报告 |
| 支持持续数据保护以及任意时间点恢复 | 可以配合硬件平台的实时复制功能，实现以快照管理方式的任意时间点的恢复，与应用配合实现快速回滚 |
| 备份过程中提供非活动文件报告 | 支持在备份过程直接记录“非活动文件”使用报告，备份完毕后进行报表显示，为数据归档提供依据 |
| 重复数据删除功能 | 支持软件级别的重复数据删除，配置支持容量不小于20TB的容量许可 |
| 技术支持服务要求 | 1、提供3年7*24小时原厂技术支持服务，并出具原厂售后服务承诺函。要求以经过软件厂商认证的工程师为首的技术支持团队进行免费的初始化安装及培训，保证用户能够充分熟悉该软件环境。 2、提供不少于10人天的原厂技术培训 |

3.5迁移保护设备技术要求

| 指标项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 1、硬件配置 |  |
| CPU | 至少2个 Intel Nehalem 4核CPU，2.4GHz 8M Cache, 5.86 GT/s QPI, TurboHT |
| 内存 | 至少32GB |
| 网卡 | 集成至少6个千兆网卡 |
| iSCSI | 集成iSCSI TOE支持 |
| 硬盘 | 至少 3.5TB 内置存储 |
| 存储 | 必须集成RAID控制器 |
| 远程管理 | 必须集成远程管理模块 |
| 2、软件要求 |  |
| 授权许可数量 | 单一设备可同时支持对25个物理和虚拟工作负载的保护以及对每个工作负载提供28个历史时间恢复点的能力 |
| 可保护的源工作负载操作系统平台 | 必须支持如下X86平台操作系统： - Windows Server 2008 （包括域控制器 (DC) 和 Small Business Server (SBS) 系统） - Windows Server 2003 （包括 DC 和 SBS 系统） - Windows 2000 Server - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10 和 11 - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4、5 |
| 支持的文件系统和卷管理器 | - 支持NTFS，EXT2, EXT3, ReiserFS；LVM |
| 支持的虚拟机平台 | VMware vCenter 4 VMware ESX Server 3.5, 3.5i, 4, 4i VMware Virtual Infrastructure version 3.0 - 3.0.1, 3.5 VMware ESX Server 3.0.x VMware ESX Server 2.5.x VMware ESX Server 2.1.1 VMware Server 1.0 |
| 支持应用业务类型 | 必须支持数据库服务器、WEB服务器、Email服务器、中间件服务器、文件服务器等关键应用服务器的整体保护与恢复。必须确保备份后的数据一致性和可用性。 |
| 支持远程及本地化管理和维护 | 必须提供基于Web的管理控制台，以实现远程维护与管理。要求对整个容灾系统实现统一管理，通过统一的界面实现多中心的灾备状态（包括每台设备（含虚拟设备）、每个任务）的监控、管理、报警、策略定制等功能。 |
| 跨平台工作负载重建 | 必须提供在业务不中断的前提下，可将已处于被保护状态的工作负载整体恢复到已修复的原硬件/虚拟机平台或者新的异构硬件/虚拟机平台的功能 |
| 3、服务要求 |  |
| 迁移保护要求 | 提供应用系统迁移过程原厂技术支持服务至迁移结束 |
| 技术支持服务要求 | 1、提供5年7*24小时原厂技术支持服务，并出具原厂售后服务承诺函。要求以经过软件厂商认证的工程师为首的技术支持团队进行免费的初始化安装及培训，保证用户能够充分熟悉该软件环境。 2、提供不少于10人天的原厂技术培训 |

3.6基于云计算理念的管理方案要求

| 服务要求 |  |
| --- | --- |
| 基于云计算理念的资源管理方案及实施要求 | - 要求集成商针对本次购置的环境，提供基于云计算理念的资源管理方案，并加以实施，从而构建虚拟资源的整体管理体系，该体系将实现虚拟化平台的集中管理、物理资源的抽象、自动化部署、虚拟机迁移和调整、监控、报警、日志的采集和统计以及资源的申请、分配等主要功能。 2、 提供基于本次云计算管理项目建设的所有软件、硬件产品，并进行基于客户化的二次开发。 |

## 4、服务要求

- 保修期：本次购买的所有软件、硬件产品的保修期要求请参见各指标项中的《技术支持服务要求》

- 保修范围：本次保修范围指投标人提供的全部硬件、软件和相关配件；

- 保修期开始时间：软件、硬件设备安装完毕，终验通过之日起进入保修期；

- 保修服务：要求设备原厂商提供7x24现场服务。保修期内，一旦系统出现故障，要求4小时内快速响应；

- 保修期内投标人应承诺提供最优惠价格升级配件；

- 保修期后投标人应承诺以最优惠价格提供配件，并长期负责有偿维修；

- 保修内容应包括所提供硬件设备和软件系统的故障维护和性能维护，投标人必须详细说明其服务内容；

## 5、其他要求

- 投标人应提供所有设备的配置清单，并且应保证设备配备的品种、数量准确无误，如有错漏由投标人无偿补足；

- 提供产品原厂商及其在国内分支机构的基本情况，应能保证保修服务的响应时间。

- 提供所投设备在绿色数据中心使用中的特点，实施的条件、费用和效果。